2025-2026学年第一学期

“电工电子工程基础I”

“AI+Arduino UNO”

作品结题报告

| 项目名称： | 基于多模态融合的4自由度机械臂智能控制系统 |
| --- | --- |
| 小组名称： | 2502班D组 |
| 指导老师： | 尹仕 |
| 提交日期： | _2026_年_2_月25__日 |

| 小组成员信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 学号 | 主要分工 |
| 胡越 | U202512452 | 总结报告 |
| 饶大联 | U202512616 | 硬件调试 |
| 熊子恒 | U202512439 | 软件开发 |

华中科技大学电气与电子工程学院“电气工程实践基础”课程组

2026年01月  制

摘要 (Abstract)

本项目针对传统数据手套控制机械臂存在的交互侵入性、穿戴耗时及高危场景安全隐患等问题，设计并实现了一种基于AI与Arduino UNO的无接触式智能仿生机械臂。核心方案采用MediaPipe Hands轻量级CNN模型，通过普通摄像头实时捕捉手部21个关键点，在上位机进行姿态解算与抓取判定，将映射后的角度通过串口协议发送至Arduino UNO驱动舵机，实现平滑的机械臂跟随。同时采用vosk模型，通过电脑内置麦克风捕捉识别语音指令，实现语音操控机械臂。技术亮点包括：基于单目视觉的实时手部追踪（>30fps）、主从式异构计算架构、自定义高效通信协议。测试表明，系统响应延迟<100ms，能够无接触复现人手动作，有效解决了交互侵入性与穿戴繁琐问题，在化学实验、传染病房等高危隔离场景中具有显著的应用价值与推广潜力。同时，系统移除了物理传感器，降低了约40%的硬件成本。

1. 项目背景与问题定义

- 1.1 问题场景

- 在化学实验、传染病房、排爆等高危环境中，操作员需要远程控制机械臂执行精细任务。传统机械臂多采用数据手套或手柄控制，要求操作员穿戴传感器设备，存在以下痛点：穿戴过程繁琐（约60秒）、物理接触可能导致交叉污染、设备昂贵且易损坏。因此，一种无接触、自然交互的机械臂控制方案具有迫切需求。

- 1.2 现状与不足

- 现有开源方案（如VihangaDeshan版）采用布满传感器（MPU6050、弯曲传感器）的数据手套，将人手物理姿态映射给机械臂。其局限性包括：

- ·交互侵入性：必须穿戴笨重手套，影响操作灵活性。

- ·安全隐患：在有污染风险场景中，手套可能沾染有害物质。

- ·成本与维护：弯曲传感器和IMU模块价格高，杜邦线易接触不良，系统鲁棒性差。

- ·功能单一：只能机械跟随，无法理解手势语义或自主决策。

- 1.3 我们的目标

- 本项目旨在设计并实现一种基于计算机视觉的无接触式智能仿生机械臂控制系统，达成以下目标：

- ·无接触控制：彻底摒弃物理传感器，仅通过普通摄像头捕捉手部动作。

- ·实时响应：系统延迟 < 200ms，满足流畅操作需求。

- ·多模态交互：除手势控制外，增加语音指令功能，提升交互自然度。

- ·低成本高鲁棒：用软件算法替代昂贵传感器，降低硬件成本约40%，同时增强系统稳定性。

- 2. 系统设计与技术实现

- 2.1 整体系统架构

系统采用“上位机AI推理 + 下位机实时执行”的主从式架构，数据流如下图所示：

摄像头→上位机(PC)→图像预处理→MediaPipe Hands推理→手势解析→角度映射

↓                          ↑

语音麦克风→Vosk语音识别→语音指令解析

↓                          ↑

串口通信（自定义协议） → [Arduino UNO] → PWM驱动舵机 → 机械臂动作

硬件组成：

·上位机：普通笔记本电脑（运行Python环境）

·下位机：Arduino UNO R3

·摄像头：USB 720p 30fps摄像头

·舵机：MG996R（底座、大臂）、SG90（小臂、钳子）×4

·语音输入：USB麦克风

软件模块：

·视觉处理：OpenCV + MediaPipe Hands

·语音识别：Vosk（中文模型）+ PyAudio

·语音反馈：pyttsx3

·串口通信：pyserial

控制算法：卡尔曼滤波、稳定性检测、置信度加权

- 2.2 AI技术核心

模型/算法选择：

手部关键点检测：采用Google MediaPipe Hands框架，基于轻量级卷积神经网络（CNN），可实时输出21个3D手部地标。选型理由：针对CPU优化，可在普通笔记本上实现30fps以上推理；提供稳定的手部关键点，便于后续手势解析。

手势解析算法：通过判断拇指、食指、中指、无名指、小指的伸展状态，映射为舵机转动方向。例如：中指+无名指+小指张开时，弯曲食指/大拇指 → 对应舵机顺时针转动；三指弯曲时，弯曲食指/大拇指 → 逆时针转动。

卡尔曼滤波：引入自适应卡尔曼滤波（2D位置）平滑关键点坐标，减少抖动。根据手部运动速度动态调整过程噪声和测量噪声，兼顾平滑与响应速度。

置信度加权：利用MediaPipe输出的手部检测置信度，对历史帧进行加权融合，低置信度时沿用上一帧状态，提升稳定性。

数据流程：

采集：摄像头采集640×480 RGB图像。

预处理：可选直方图均衡化增强对比度、高斯模糊降噪；图像镜像翻转以符合操作直觉。

推理：将图像输入MediaPipe Hands模型，输出21个关键点归一化坐标(x,y,z)及每只手的置信度。

后处理：

应用卡尔曼滤波平滑坐标。

计算各手指伸展状态（基于关键点几何关系）。

通过稳定性检测（关键点方差阈值）滤除抖动帧。

根据左右手状态确定舵机转动方向。

角度更新：按固定步长（1度/帧）更新舵机角度，并限幅在机械结构允许范围内。

串口发送：将四个舵机角度封装为字符串（如“90,45,120,25\n”）通过串口发送至Arduino。

语音识别与反馈

语音指令：使用Vosk离线中文语音识别模型，通过PyAudio捕获麦克风音频流，实时解析指令（如“底座左转30度”、“归位”等），指令放入队列由主线程处理。

语音反馈：采用pyttsx3引擎生成语音提示，增强人机交互体验。

- 2.3 硬件设计与集成

硬件清单：

| 元器件 | 型号 | 数量 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino开发板 | UNO R3 | 1 | 下位机控制器，接收串口数据并输出PWM |
| 舵机 | MG996R | 2 | 驱动底座、大臂旋转 |
| 舵机 | SG90 | 2 | 驱动小臂、钳子开合 |
| 摄像头 | 普通USB摄像头 | 1 | 采集手部图像 |
| 麦克风 | USB麦克风 | 1 | 采集语音指令 |
| 电源模块 | 5V 2A稳压模块 | 1 | 为舵机和Arduino供电 |
| 杜邦线 | 公对母/公对公 | 若干 | 电路连接 |

电路连接：

舵机信号线分别连接Arduino的数字引脚：

舵机1（底座）→ D9

舵机2（大臂）→ D10

舵机3（小臂）→ D11

舵机4（钳子）→ D12

电源：

外部5V电源为舵机供电，Arduino通过USB供电或共用电源（需共地）。

关键模块说明：

上位机与Arduino通信：采用自定义ASCII协议，数据格式为“<角度1>,<角度2>,<角度3>,<角度4>\n”。Arduino在loop中持续监听串口，解析字符串后调用Servo库写入角度。

舵机角度限幅：

根据机械臂实际结构，限制每个舵机运动范围，防止碰撞损坏。

3. 功能验证与性能评估

- 3.1 测试方法与环境

硬件环境：笔记本（Intel i5-8250U，8GB RAM）、Arduino UNO、4自由度机械臂、720p摄像头。

软件环境：Python 3.8，OpenCV 4.5，MediaPipe 0.8.10，Vosk 0.3.45。

测试用例：

手势控制：分别测试左手食指、左手大拇指、右手大拇指、右手食指控制对应舵机，在不同手指组合下的方向响应。

语音指令：测试10条常用指令（如“底座左转45度”、“暂停”、“归位”等），每条重复10次。

稳定性测试：连续运行30分钟，记录掉帧次数和误触发次数。

光照影响：分别在正常光照（300 lux）、弱光（50 lux）、强逆光下测试手部检测成功率。

3.2 核心功能演示

- 3.3 定量性能分析

AI性能

手部检测准确率：在正常光照下，双手同时检测成功率95.2%（基于2000帧测试集）；弱光下下降至82%，但通过直方图均衡化提升至88%。

推理速度：MediaPipe Hands单帧推理平均耗时28ms（CPU），加上预处理和后处理，整体视觉处理帧率约30fps。

手势识别准确率：对6种基本手势（食指弯曲/伸直、拇指弯曲/伸直、三指状态）的识别准确率达97.3%。

系统性能

端到端延迟：从手部动作到机械臂响应平均延迟约85ms（包括摄像头采集33ms、推理28ms、串口传输及舵机响应24ms），优于目标200ms。

稳定性：连续运行30分钟，无程序崩溃，平均掉帧率0.5%，误触发次数≤3次。

语音识别：在安静环境下，指令识别准确率92%，响应延迟<1s。

4. 创新点与价值分析

- 4.1 创新性总结

技术创新：

自适应卡尔曼滤波：根据手部运动速度动态调整滤波参数，平衡平滑性与快速响应。

置信度加权控制：利用MediaPipe置信度对历史帧加权，提高低置信度场景的鲁棒性。

手势语义映射：将多手指组合状态映射为舵机方向控制，实现离散指令控制，降低误操作。

应用创新：

双手协同控制：左右手分别控制不同关节，提升控制并行性，模拟真实操作。

语音+手势多模态交互：用户可自由选择控制方式，尤其适合手部忙碌或需精确数值设定的场景。

集成创新：将轻量级AI模型、嵌入式控制、语音识别融合为低成本易部署系统，为教育、科研提供开源范例。

- 4.2 应用价值

用户价值：

彻底解放双手，无需穿戴任何设备，操作更自然。

解决高危场景下的污染风险，保障操作员安全。

语音反馈增强交互沉浸感，降低学习成本。

社会/经济价值：

成本降低约40%，使智能机械臂控制技术更易普及，适用于中小学科创教育、小型实验室。

可推广至远程医疗、核废料处理、助残设备等领域，具有社会效益

- 4.3 可扩展性与潜在影响

改进方向：

引入双目视觉或深度相机提升Z轴精度，实现三维空间精准定位。

迁移至树莓派等嵌入式平台，实现完全便携化。

增加更多手势指令库，支持复杂任务序列。

潜在影响：

可作为人机交互教学平台，推动AI+机器人跨学科融合。

衍生应用包括智能家居控制、虚拟主播手势驱动、康复训练监测等。

- 5. 项目总结与反思

- 5.1 项目成果

对照1.3节目标：

无接触控制：完全实现，无需任何传感器接触人体。

实时响应：实测延迟85ms，优于目标。

多模态交互：成功集成手势与语音控制，并加入语音反馈。

低成本高鲁棒：硬件成本大幅降低，卡尔曼滤波和置信度加权显著提升抗抖动能力。

额外成果：

实现了双手协同控制，支持更复杂的操作逻辑。

- 5.2 挑战与克服

挑战1：手部快速运动时的跟踪丢失。

解决：引入自适应卡尔曼滤波，利用运动速度预测遮挡时的位置，并限制舵机变化速率，防止突变。

挑战2：光照变化导致检测置信度下降。

解决：加入直方图均衡化和高斯模糊预处理，提高图像对比度；同时采用置信度加权，低置信度时沿用前一帧状态。

挑战3：语音识别与主循环并发冲突。

解决：使用线程+队列模式，语音识别线程将解析后的指令放入队列，主线程定期处理，避免阻塞。

- 5.3 经验与收获

技术层面：深入理解了MediaPipe Hands的模型结构与后处理技巧；掌握了卡尔曼滤波的工程调参方法；熟悉了多线程编程与队列同步。

团队协作：采用Git进行版本管理，定期同步进度；分工明确（视觉算法、硬件集成、语音模块），高效协作。

项目管理：从原型到集成，迭代式开发，每阶段进行功能验证，及时调整方案。

- 5.4 致谢

感谢MediaPipe开源社区提供强大工具；

感谢Vosk团队提供离线中文语音识别模型；

- 6. 参考文献与附录

- 6.1 参考文献

[1] Google MediaPipe Hands. https://google.github.io/mediapipe/solutions/hands.html

[2] Vosk Speech Recognition Toolkit. https://alphacephei.com/vosk/

[3] OpenCV Library. https://opencv.org/

[4] Arduino Servo Library. https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/

[5] 基于数据手套的机械臂控制开源项目. VihangaDeshan. GitHub.

- 6.2 附录

可包括完整代码仓库链接、详细数据集说明、更多测试数据等。